УДК 621.396.96							     DOI: 10.15330/itee.2026.4.01

І.В. СВИД, канд. техн. наук, І.В. ІГНАТЮК, О.Д. ШУНІБОРОВ,

ОЦІНКА ЯКОСТІ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СИСТЕМ ЗАЛЕЖНОГО КООПЕРАТИВНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Вступ

В даний час спостереження та визначення місця розташування повітряного судна в повітряному просторі здійснюються за допомогою первинних [1-4] однопозиційних [5-7], багатопозиційних [8, 9] та вторинних [10, 11] оглядових радіолокаторів, систем ADS тощо. Первинний оглядовий радіолокатор визначає місце розташування повітряного судна на основі прийому відбитих радіолокаційних сигналів.

…………

Оцінка імовірності цілісності інформації систем залежного кооперативного 
спостереження

Визначені на борту повітряного судна координати, на основі вимірів глобальної навігаційної супутникової системи, характеризуються високою точністю [22-25]. Для користувача системи залежних систем спостереження важливо, щоб була можливість виявляти ситуації, коли помилки визначення координат повітряного судна, переданих в повідомленнях залежних систем спостереження, перевищують заздалегідь встановлений радіус утримання . Будемо вважати, що в цьому випадку подається сигнал тривоги.

Розрахунки чутливості вимірювання висоти, нормованої за швидкістю світла, наведені на рис. 1 а) та рис. 1 б).

а)						б)

Рис. 1. Якість вимірювання висоти повітряного об’єкту

Будемо враховувати що  горизонтальні координати фактичного положення повітряного судна,  - координати, виміряні залежною системою спостереження повітряного простору. Помилки вимірювання є випадкові величини, що дорівнюють   i .

Якщо функція є спільною щільністю ймовірності помилок , то ймовірність того, що помилки не перевищують , можливо визначитися з наступного виразу

.					(1)

При цьому слід зазначити, що вираз (1) не може бути основою забезпечення цілісності вимірювань залежних радіолокаційних систем спостереження, так як для кожного конкретного виміряного положення повітряного судна  вона не дозволяє зробити висновок про те, що помилки залежних систем спостереження повітряного простору перевершили величину .

…………

Висновки

Отримані результати дозволяють зробити наступні висновки:

………….

Список літератури:

- F. L. Neindre, G. Ferre, D. Dallet, F. Letellier, and K. Pitois, “A Successive Interference Cancellation-based Receiver for Secondary Surveillance Radar,” IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., pp. 1–12, 2022. doi: https://doi.org/10.1109/taes.2022.3193649/

- Свид І.В., Обод І.І. Завадостійкість радіолокаційних систем ідентифікації за ознакою «свій-чужий»: монографія. Харків : Друкарня Мадрид, 2021. 254 с.

- J. Gao, J. Zou, and N. Guo, “A secondary surveillance radar data analysis technique based on geometrical method,” Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 707–715, Jun. 2019.

- I. V. Svyd, Comparative analysis of the quality of detection of air objects by secondary radar systems, Radiotekhnika, no. 213, pp. 78–87, 2023. doi: https://doi.org/10.30837/rt.2023.2.213.09.

- Обод І.І., Шевцова В.В. Порівняльний аналіз запитальних систем передачі інформації системи контролю повітряного простору. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2013. № 1(34). С. 123-125.

- A. Moses, M. J. Rutherford, and K. P. Valavanis, Radar-based detection and identification for Miniature Air Vehicles” 2011 IEEE International Conference on Control Applications (CCA), 2011. doi:10.1109/cca.2011.6044363

- S. Sadasivan, M. Gurubasavaraj, S.R. Sekar. Acoustis siqnature of an unmanned air vehicle – exploitation for aircraft localisation and parameter estimation, Eronautical DEF SCI J, 2001, Vol. 51, № 3, pр. 279–283.

- V. Semenets et al., “Method of increasing the relative throughput of requesting radar systems,” Przegląd Elektrotechniczny, vol. 1, no. 11, 2022, pp. 99–103, doi: https://doi.org/10.15199/48.2022.11.17.

- Обод І.І., Стрельницький О.О., Андрусевич В.А. Методи підвищення якості інформаційного забезпечення системами спостереження повітряного простору. Системи обробки інформації. 2014. № 4(120). С. 53-55.

- Комплексне інформаційне забезпечення систем управління польотами авіації та протиповітряної оборони / В.В. Ткачев, Ю.Г. Даник, С.А. Жуков, І.І. Обод, І.О. Романенко. К.: МОУ, 2004. 342 с.

- Федоров А.В., Дергоусов М.Ю., Шевченко О.О., Пилипович О.М., Сердюк О.В. Визначення координат повітряних об’єктів системою приймачів ADS-B з застосуванням технології MLAT в умовах багатоцільової обстановки. Системи обробки інформації. 2022. № 1 (168). C. 43-51. https://doi.org/10.30748/soi.2022.168.05.

Надійшла до редколегії  17.01.2026;     прийнята до друку  25.02.2026;     опублікована  27.06.2026

Відомості про авторів:

Свид Ірина Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника / Vasyl Stefanyk Carpathian National University, Україна; email: iryna.svyd@cnu.edu.ua; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4635-6542

Ігнатюк Іван Валентинович – магістрант кафедри мікропроцесорних технологій і систем, Харківський національний університет радіоелектроніки / Kharkiv National University of Radio Electronics, Україна; email: ivan.ihnatiuk@nure.ua; ORCID: https://orcid.org/0009-0005-1988-543X

Шуніборов Олег Дмитрович – магістрант кафедри мікропроцесорних технологій і систем, Харківський національний університет радіоелектроніки / Kharkiv National University of Radio Electronics, Україна; email: oleh.shuniborov@nure.ua; ORCID: https://orcid.org/0009-0007-0352-0027

Стаття поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

|  | CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| --- | --- | --- |

UDC 621.396.96

Evaluation of the quality of radar information of dependent cooperative surveillance systems / I.V. Svyd, I.V. Ignatyuk, O.D. Shuniborov // Information Technologies and Engineering Electronics. 2026. № 4. P. 00 – 00.

The work demonstrates that cooperative surveillance …... Paragraph - 0.8 cm. Text of the abstract (at least 1800 printed characters with spaces and keywords).

Key words: (up to 10 words), radar system, information, estimation; quality, cooperative system, dependent observation, aircraft; signal.

2 tabl. 1 fig. Ref: 11 items.

УДК 621.396.96

Оцінка якості радіолокаційної інформації систем залежного кооперативного спостереження / І.В. Свид, І.В. Ігнатюк, О.Д. Шуніборов  // Інформаційні технології та інженерна електроніка. 2026. Вип. 4. C. 00 – 00.

У роботі показано, що залежні кооперативні системи спостереження ……. Абзац – 0,8 см. Текст реферату (не менше 1800 друкованих знаків з пробілами та ключовими словами).

Ключові слова: (до 10 слів), радіолокація система, інформація, оцінка, якість, кооперативна система, залежне спостереження, повітряне судно, сигнал.

Табл. 2. Іл. 1. Бібліогр.: 11 назв.